| Министерство транспорта Российской Федерации (МИНТРАНС РОССИИ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |
| ___________________________ | Москва | №_________________________ |

О внесении изменений в Обязательные постановления в морском

порту Высоцк, утвержденные приказом Министерства транспорта

Российской Федерации от 05 мая 2015 г. № 161

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ  «О морских  портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5557; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 52 (ч. 1), ст. 6427; 2010, № 19, ст. 2291, № 48, ст. 6246; 2011, № 1, ст. 3, № 13, ст. 1688, № 17, ст. 2313, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 4594; 2012, № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4058; 2014, № 45, ст. 6153, № 49 (ч. 6), ст. 6928; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 52, № 29 (ч. 1), ст. 4339); 2016, № 27 (ч. 1), ст. 4215, (ч. 2), ст. 4282) приказываю:

Внести изменения в Обязательные постановления в морском порту Высоцк, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации              от 05 мая 2015 г. № 161 (зарегистрирован Минюстом России 28 мая 2015 г., регистрационный № 37439), согласно приложению к настоящему приказу.

| Министр | М.Ю. Соколов |
| --- | --- |

|  | # ПРИЛОЖЕНИЕ # к приказу Минтранса России # от_______________ № _____ |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в Обязательные постановления в морском порту Высоцк, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации

от 05 мая 2015 г. № 161

1. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Движение к причалам и от причалов УТ по фарватеру № 6 в светлое время суток разрешается судам длиной до 185 метров и осадкой до 7,5 метров, а также судам длиной до 200 метров и осадкой до 7,5 метров, оборудованным подруливающим устройством.

Движение к причалам и от причалов УТ в темное время суток разрешается:

по фарватеру № 6 всем судам длиной до 185 метров и осадкой до 7,5 метров, а также судам длиной до 200 м и осадкой до 7,5 метров, оборудованным подруливающим устройством;

по ГВ-2 судам длиной до 230 м, шириной до 38 м и осадкой до 11,9 м.».

2. Пункт 51 добавить абзацем в следующей редакции:

«На якорной стоянке 18Е (якорные места № 2 и № 3) разрешается проведение перегрузки навалочных грузов (угля) с судна на судно при стоянке принимающего судна на судовом якоре в соответствии с Правилами оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно, утвержденными приказом Минтранса России от 29 апреля 2009 г. № 68» (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2009 г., регистрационный № 14146 с изменениями, внесенными приказом Минтранса России от 10 мая 2016 г. № 122 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2016 г., регистрационный № 42438)».

3. В приложении № 5 пункт 2 «Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для обеспечения швартовых операций у причалов Угольного терминала» изложить в следующей редакции:

«

| Длина судна, (м) | Участок швартовных операций | Скорость ветра, (м/с) | Минимальное количество буксиров и их минимальнаямощность в киловаттах (не менее) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | швартовка | отшвартовка |
| От 100 до 165, необорудованные подруливающим устройством | Плавание от маневровой акватории до причалов Угольного терминала | Менее 15 | 2 x 880 | 2 х 880 |
| От 100 до 165, оборудованные подруливающим устройством | Плавание от маневровой акватории до причалов Угольного терминала | Менее 15 | 1 x 880 | 1 х 880 при осадке менее 7,5 м 2 х 880 при осадке более 7,5 м |
| От 166 до 190' | Плавание от маневровой акватории до причалов Угольного терминала | Менее 15 | 2 х 2000 | 2 х 2000 |
| От 191 до 210 | Плавание от маневровой акватории до причалов Угольного терминала | Менее 12 | 2 х 2000 и 1 х 2600 | 2 х 2000 и 1 х 2600 |
| От 211 до 230 | Плавание от буя ШН 746,86 до причалов Угольного терминала | Менее 10 | 4 x 2500 | 4 х 2500 |

».

4. В приложении № 6 пункт 2 «Сведения о минимальном количестве и минимальной мощности буксиров для обеспечения входа судов в морской порт к причалам Угольного терминала и выхода судов из морского порта от причалов Угольного терминала» изложить в следующей редакции:

«

| Длина судна, (метры) | Участок буксирного обеспечения | Скорость ветра, (м/с) | Минимальное количество буксиров и их минимальная мощность в кВт (не менее) |
| --- | --- | --- | --- |
| До 165 необорудованные подруливающим устройством | Плавание от поворота со второго на третье колено ГВ-2 до маневровой акватории – причалы Угольного терминала (далее – УТ) | Менее 15 | 1 х 2000 |
| От 166 до 190 | Буй № 8 – причалы УТ | Менее 15 | 2 х 2000 |
| От 191 до 210 | Буй № 8 – причалы УТ | Менее 12 | 2 х 2000 |
| От 211 до 230 | Плавание от Лоцманского буя до буя ШН 746.86 на ГВ-2 (второе колено) | Менее 10 | 2 х 2500 |

».

5.	В Приложении № 9 после описания границ ЯС 18Е и данных по координатам якорных мест поместить примечание:

«Якорные места № 2 и № 3 используются для перегрузки навалочных грузов (угля) с судна на судно при стоянке принимающего судна на судовом якоре».